ВЕТРОГЕНЕРАТОР

Руководство по эксплуатации:

Установка, обслуживание, эксплуатация

(CE&TUV)

Инструкция по безопасности

Прочтите данную инструкцию перед сборкой, установкой и эксплуатацией ветрогенератора.

- Сохраните инструкцию. Это руководство содержит важные указания, необходимые при установке, обслуживании и эксплуатации.

- Внимательно прочтите и соблюдайте все предупреждения.

- Не устанавливайте ветрогенератор в ветреный день.

- Если вы услышите необычный шум – выключите ветрогенератор и обратитесь в сервисный центр.

- Во время сборки и установки проверьте все крепления.

- Используйте методы заземления, одобренные стандартами безопасности NEC.

- При несоблюдении инструкции по эксплуатации гарантийные обязательства прекращаются.

- Вращающиеся лопасти представляют собой серьезную опасность. Будьте осторожны при установке.

Техническая спецификация

| Модель | FA1.2-200 | FA1.2-300 | FA1.2-400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность (Вт) | 200 | 300 | 400 |
| Номинальное напряжение (В) | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Диаметр ротора (м) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Стартовая скорость ветра (м/с) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Материал корпуса | Литой алюминиевый корпус |  |  |
| Материал лопастей | Композитные материалы на основе углеродного волокна |  |  |

Соединение с мачтой вентилятора: установите вентилятор на вершину мачты.

Вершина мачты толщиной 48 мм, запас высоты 80 мм

Пошаговая инструкция:

1. Комплектация:

Следуйте приведенной ниже таблице, чтобы проверить наличие все деталей, необходимых для сборки

| № | Описание | Количество (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генератор | 1 |  |
| 2 | Лопасть | 3 |  |
| 3 | Ступица | 1 |  |
| 4 | Корпус | 1 |  |
| 5 | Детали крепления | 1 |  |
| 6 | Контроллер | 1 |  |

2. Установка ветрогенератора:

(1) Диагональ мачты (косой угол помогает легче установить ветрогенератор) содержит три кабеля, которые проходят в квадратных отверстиях;

(2) В мачте ветрогенератора проходят две хорошо изолированные линии кабелей, на мачту ветрогенератора устанавливается корпус с помощью 5 мм винтов под шестигранный ключ

(3) Установите лопасти, лопасти (2) закрепляются на ступице (1).  Лопасти устанавливаются лицевой стороной наружу (два болта М6*20 (3)) и закручиваются шестигранным ключом. Установите две лопасти, отрегулируйте их, потом закрепите третью лопасть, убедитесь, что ветрогенераторсбалансирован, и затяните болты.

Открутите гайку М16 с ротора вентилятора и установите ступицу с лопастями, затяните ступицу с помощью 8 мм шестигранного ключа против часовой стрелки.

Установите корпус, корпус должен быть плотно установлен во избежание падения на высокой скорости (смотри рисунок ниже).

Контроллер ветрогенератора

При монтаже и установке мачты убедитесь, что она выровнена с погрешностью не более 0,5 градусов.

3. Контроллер ветрогенератора:

Примечание: выход ветрогенератора – три фазы переменного тока (зеленые провода контроллера, подключаются к ветрогенератору), пожалуйста, не перепутайте последовательность соединения: красный и черный провод подключаются к плюсу и минусу аккумулятора, этот контроллер может работать с 12В и 24В ветрогенераторами (напряжение определяет автоматически).

Техническое обслуживание:

Хотя ваш ветрогенератор был разработан, чтобы работать в течение длительных периодов, не требуя какого-либо обслуживания, его надежность и производительность повысится, если вы периодически будете проверять вашу систему.

Внимание: Никогда не подходите к турбине во время работы.

Пожалуйста, проверяйте периодически подключение ветрогенератора к контроллеру и аккумулятору.

Проверяйте лопасти на сколы и вмятины, замените при повреждении. Не используйте ветрогенератор со сломанными или разбалансированными лопастями. Это может привести к серьезным повреждениям и быстрому износу ветрогенератора. Не устанавливайте не подходящие лопасти. Лезвия должны быть сбалансированны.

Проверяйте, чтобы все крепления были затянуты.

Проверяйте кожух на наличие трещин и правильную посадку.

Очищайте лопасти от скопления грязи.

Проверяйте электрические подключения на наличие коррозии.

Проверяйте уровень воды в аккумуляторе, долейте дистиллированную воду при необходимости.

Мы предлагаем замену ножей и подшипников каждые пять лет для обеспечения оптимальной производительности.

Гарантийный талон

Дата изготовления: ___________________________________________

Дата продажи: _______________________________________________

Срок гарантии: _______________________________________________

Штамп торговой организации

С гарантийными условиями и инструкцией по эксплуатации ознакомлен _______________/__________________________

Страна изготовитель – Китай.